COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

Affichage sur l’écran OLED
TTGO LoRa32 ESP32

Code Arduino et explication ligne par ligne

| Niveau | LISI 3 |
| --- | --- |
| Étudiants | Yassine Mallek Moataz Khabir Hanine Hmaied |
| Carte | TTGO LoRa32 OLED ESP32 |

1. Objectif du TP

L’objectif est de modifier le programme de démonstration « Hello World » pour afficher de manière fixe le niveau LISI 3 et les noms des trois étudiants sur l’écran OLED intégré à la carte TTGO LoRa32 ESP32.

# 2. Présentation de la carte et des photos

La TTGO LoRa32 OLED est une carte de développement basée sur l’ESP32. Selon la version, elle dispose du Wi-Fi, du Bluetooth, d’un module radio LoRa et d’un écran OLED. L’écran permet d’afficher des messages et des informations sans utiliser de moniteur externe.

Figure 2 — Carte TTGO LoRa32 OLED installée sur une plaque d’essai, affichant un message de démarrage et une adresse IP.

# 3. Code Arduino complet

Ce code reprend la structure du programme Hello World. Les broches ci-dessous correspondent à la configuration V1. Pour une version V2.0/V2.1, il faut utiliser la configuration de broches indiquée par le fabricant.

#include <Wire.h> #include "SSD1306Wire.h" // TTGO LoRa32-OLED V1 #define OLED_SDA 4 #define OLED_SCL 15 #define OLED_RST 16 // TTGO LoRa32-OLED V2.0 / V2.1 : // #define OLED_SDA 21 // #define OLED_SCL 22 // #define OLED_RST NOT_A_PIN SSD1306Wire display(0x3c, OLED_SDA, OLED_SCL); void setup() { Serial.begin(9600); delay(100); Serial.println("LISI 3"); if (OLED_RST != NOT_A_PIN) { pinMode(OLED_RST, OUTPUT); digitalWrite(OLED_RST, LOW); delay(50); digitalWrite(OLED_RST, HIGH); } display.init(); display.flipScreenVertically(); display.clear(); display.setFont(ArialMT_Plain_10); display.drawString(25, 0, "LISI 3"); display.drawString(0, 15, "YASSINE MALLEK"); display.drawString(0, 30, "MOATAZ KHABIR"); display.drawString(0, 45, "HANINE HMAIED"); display.display(); } void loop() { }

# 4. Explication des lignes

#include <Wire.h> — Inclut la bibliothèque pour la communication I²C.

#include "SSD1306Wire.h" — Inclut les fonctions de commande de l’écran OLED.

#define OLED_SDA 4 — Définit GPIO 4 comme broche de données SDA pour la version V1.

#define OLED_SCL 15 — Définit GPIO 15 comme broche d’horloge SCL pour la version V1.

#define OLED_RST 16 — Définit GPIO 16 comme broche de réinitialisation de l’écran pour la version V1.

SSD1306Wire display(0x3c, OLED_SDA, OLED_SCL); — Crée l’objet display, utilise l’adresse I²C habituelle 0x3C et associe les broches SDA et SCL.

void setup() — Déclare la fonction exécutée une seule fois au démarrage.

Serial.begin(9600); — Initialise le moniteur série à 9 600 bauds.

delay(100); — Attend 100 millisecondes.

Serial.println("LISI 3"); — Envoie le texte LISI 3 au moniteur série.

if (OLED_RST != NOT_A_PIN) — Vérifie si une broche de réinitialisation est disponible dans la configuration choisie.

pinMode(OLED_RST, OUTPUT); — Configure la broche de réinitialisation comme une sortie.

digitalWrite(OLED_RST, LOW); — Met la broche à l’état bas pour réinitialiser l’écran.

delay(50); — Attend 50 millisecondes.

digitalWrite(OLED_RST, HIGH); — Remet la broche à l’état haut pour permettre le fonctionnement de l’écran.

display.init(); — Initialise l’écran OLED.

display.flipScreenVertically(); — Inverse l’affichage verticalement si nécessaire.

display.clear(); — Efface le contenu précédent de l’écran.

display.setFont(ArialMT_Plain_10); — Sélectionne la police de taille 10.

display.drawString(25, 0, "LISI 3"); — Affiche LISI 3 aux coordonnées x = 25, y = 0.

display.drawString(0, 15, "YASSINE MALLEK"); — Affiche le nom du premier étudiant à x = 0, y = 15.

display.drawString(0, 30, "MOATAZ KHABIR"); — Affiche le nom du deuxième étudiant à x = 0, y = 30.

display.drawString(0, 45, "HANINE HMAIED"); — Affiche le nom du troisième étudiant à x = 0, y = 45.

display.display(); — Envoie le contenu vers l’écran OLED pour le rendre visible.

void loop() { } — La boucle est vide : l’affichage reste fixe.

# 5. Résultat attendu

L’écran affiche les quatre lignes suivantes après le démarrage :

LISI 3 YASSINE MALLEK MOATAZ KHABIR HANINE HMAIED

# 6. Conclusion

Ce TP a permis de personnaliser le programme Hello World afin d’afficher le niveau LISI 3 et les noms des étudiants sur l’écran OLED de la carte TTGO LoRa32 ESP32. Il a également permis de comprendre l’initialisation de l’écran, les broches de communication et les principales fonctions d’affichage.